Отчёт stm32 Наумкин Владимир С01-119

С помощью ArduinoIDE выполнить задание не удалось, поэтому пришлось пройти по более сложному (с точки зрения подготовки среды разработки) пути.

Все действия производились на ОС Windows 10.

Для программатора ST-Link V2 были установлены драйвера и проверена версия прошивки (при желании можно её обновить).

Программирование начинается с создания проекта в STM32CubeMX. Причём скачать нужные файлы для конкретной платы можно отдельно. Тогда переведём CubeMX в offline режим.

Надо выбрать плату stm32f407vet6. Для мигания встроенными светодиодами настроим ножки PA6 и PA7 на выход (GPIO output). В разделе core -> sys -> debug выберем serial wire. Перейдём во вкладку project manager. Там можно назвать наш проект и указать путь для сохранения. Выберем toolchain/IDE makefile, а снизу снимем галочку с репозитория по умолчанию и укажем путь, по которому разместили файлы для нашей платы. Также в подменю code generator лучше выбрать add necessary… для предотвращения ненужного копирования файлов. Нажимаем generate code.

По указанному пути будет создана папка с проектом. Нас интересует файл main.c в core\src (открыть можно в любом текстовом редакторе). В бесконечном цикле while(1) между { и комментарием /* USER CODE END WHILE */ вставим свой код (писать надо именно в этом месте, чтобы в случае чего можно было изменить конфигурацию в CubeMX без потери написанного кода). Например, мигаем светодиодами неравномерно:

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_6);

HAL_Delay(1000);

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_7);

HAL_Delay(500);

Сохраняем изменения. Далее надо распаковать компилятор gcc arm none eabi в удобное место и прописать подпапку bin в переменную среды PATH. Утилиту make будем использовать из распакованного компилятора gcc mingw.

Пусть название проекта test, компиляторы и утилита для прошивки распакованы в диск C, а мы запускаем cmd из папки с проектом.

Скомпилируем прошивку:

C:\mingw32\bin\mingw32-make.exe

И запишем её на плату (подключив её к компьютеру через программатор с помощью 4 проводов – 2 на питание, swdio и swclk, перемычки boot на землю):

C:\stlink-1.7.0-x86_64-w64-mingw32\bin\st-flash.exe --reset write build\test.bin 0x8000000